Znalec: Ing.BauerVladimír, Vráto 78, 370 01 České Budějovice

Žadatel (objednavatel): Správa národního parku Šumava ,1.máje 260,Vimperk

Referenční číslo: Ústní dohoda

Znalecký posudek

6993-67/2019

NISSAN Navara DC 2,5 DCI 4WD RZ 3C56902

Počet stránek: 10

Počet odevzdaných vyhotovení: 2

I. Úvodní část

1. Úloha znalce: Určení obecné ceny.

2. Účel posudku: Podklady pro prodej.

3. Datum vyžádaní posudku: 24.10.2019

4. Datum, ke kterému je posudek vypracován: 24.10.2019

5. Podklady pro vypracování posudku:

TP,podklady zadavatele,výchozí ceny AUDATEX,archiv znalce.

II. Nález

2.1 Identifikace vozidla:

| Kategorie vozidla: | užitková vozidla, jejich modifikace, speciální užitková vozidla a jejich podvozky (kategorie N) N1G |
| --- | --- |
| Značka a typ vozidla: | Nissan NAVARA DC 2.5 DCI 4 WD |
| Výrobce: | Nissan |
| Rok výroby: | 2008 |
| Zdvihový objem válců motoru: | 2488 cm3 |
| Maximální výkon motoru/otáčky: | 126 kW |
| Předepsané palivo: | nafta motorová |
| Datum prvního uvedení do provozu: | 06.02.2008 |
| SPZ: | 3C56902 |
| Držitel dle TP: | Správa národního parku Šumava ,1.máje 260,Vimperk |
| Počet předcházejících držitelů: | 1 |
| Technický průkaz č: | UC 357901 |
| Osvědčení OTP č: | nepředložen |
| Platnost TK do: | 13.02.2020 |
| Platnost emisní kontroly do: | 13.02.2020 |

| Výrobní čísla: | podle TP | na vozidle se zjistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobní číslo vozidla | VSKCVND4OU0281583 | VSKCVND4OU0281583 |
| Výrobní číslo karosérie | - | - |
| Výrobní číslo motoru | TYP YD25 | TYP YD25 |

Počet ujetých km:

| Dle tachometru: | 196120 |
| --- | --- |
| Dle záznamů držitele: | 196120 |
| Dle odhadu znalce: | 196120 |
| Počet zohledněných km: | 196120 |

2.1.1 Údaje o opravách a poškození vozidla, opravách hlavních skupin a jejich výměně

Dle podkladů zadavatele běžné opravy a údržba.Oprava rámu mezi karosérií a nástavbou.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Dle specifikace výrobce.

2.1.3 Technický stav skupin vozidla

Motor

S ohledem na skutečnost,že vozidlo bylo dlouhodobě odstaveno z provozu a aku baterie neumožňuje start,byl popis proveden na základě vizuální kontroly a ústního podání zadavatele.

Celkový vzhled, čistota:kompletní,nadměrně znečištěn

Olej v  systému mazání:dle měrky dostatečné množství,vizuálně bez mechanických nečistot ,zvýšená spotřeba

Start motoru: opakovaný,obtížný

Volnoběh:nepravidelný

Běh v otáčkách: dtto

Výkon motoru:neměřen

Hlučnost: mírně zvýšená

Kompresní tlaky:neměřeny

Tlak oleje:dle kontrolky bez závad

El.příslušenství:kompletní,zvýšená poruchovost

Chladící systém a chladič:netěsnost charakteru vzlínání

Palivový systém:dtto

Výfukové potrubí a tlumič výfuku:lokální ohniska počínající koroze

Jiné příp. poškození:porucha EGR ventilu

Spojka:

Vůle pedálu:úměrná

Ovládací  mechanismus: funkční

Rozjezd vozidla:rovnoměrné

Jiné příp. poškození:nezjištěno

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Převodovka + přídavná

Celkový vzhled, čistota:kompletní,nadměrně znečištěna

Hlučnost: zvýšená

Těsnost:netěsnost charakteru vzlínání

Řazení převodových stupňů:zvýšená vůle v kulise řazení

Jiné příp.poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Přední náprava + řízení

Zavěšení/uložení:vůle v toleranci

Nápravnice, most, závěsná ramena:lokální koroze

Pérování, tlumiče pérování:snížená účinnost

Disky kol:lokální mechanické poškození

Jiné příp. poškození:-

Řízení:

Vůle zjištěná na volante: v povolené toleranci

Klouby řídícího ústrojenství:úměrné vůle

Převodka řízení:funkční

Jiné příp. poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Zadní náprava

Zavěšení/uložení:vůle v povolené toleranci

Ložiska kol:

-vůle: úměrné

-hlučnost:  zvýšená

Nápravnice, most, závěsná ramena:ohniska lokální koroze

Pérování, tlumiče pérování:snížená účinnost

Disky kol:lokální mechanické poškození

Jiné příp. poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Rám s příslušenstvím

Poškození laku v celé ploše,výrazná korozivní ohniska,oprava podélníku za kabinou,mechanické poškození-prasklina podélníku.

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- horší: srážka -30.00 %

Kabina + výbava

Lak:barva červená,lesk výrazně snížený

Poškození:lokální deformace,ohniska koroze

Bodově poškozené čelní sklo

Popraskané plastové díly

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- horší: srážka -20.00 %

Nástavba

Laminátová demontovatelná nástavba nad nákladovou plochou.Lokální mechanické poškození.

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Pneumatiky

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- lepší: přirážka 89.48 %

III. Posudek

3.1 Výpočet základní amortizace

Doba provozu (měsíce): 140.60

Předpokládaný roční km.výkon: 30000

Koeficient km.výkonu: 0.400

Rozdíl v počtu najetých kilometrů:

RKM=PSKM−PRKM  [km]

Koeficient vlivu skutečně najetých kilometrů:

KAM=RKM . KKM103  [%]

Celková základní amortizace vozidla:

ZA=VTHV−VTHV100⋅ZAV⋅  KAM100+ZAV  [%]

Celková základní amortizace jednotlivých skupin:

ZAi= VTHSi−VTHSi100 . ZAVi KAMi100+ZAVi  [%]

Jestliže se VTHV=100%, celková základní amortizace vozidla:

ZA=100−ZAV . KAM100+ZAV  [%]

3.2 Výpočet technické hodnoty vozidla

Tabulky výpočtů RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Datum uvedení | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | 196120 | 351500 | -155380 | -62.15 | 6.2.2008 | 85.00 | 84.17 |

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Datum uvedení | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | 196120 | 210000 | -13880 | -5.55 | 6.2.2008 | 85.00 | 84.17 |
| Převodovka + přídavná | 196120 | 210000 | -13880 | -5.55 | 6.2.2008 | 85.00 | 84.17 |
| Přední náprava + řízení | 196120 | 210000 | -13880 | -5.55 | 6.2.2008 | 85.00 | 84.17 |
| Zadní náprava | 196120 | 210000 | -13880 | -5.55 | 6.2.2008 | 85.00 | 84.17 |
| Rám s příslušenstvím | 196120 | 210000 | -13880 | -5.55 | 6.2.2008 | 85.00 | 84.17 |
| Kabina + výbava | 196120 | 210000 | -13880 | -5.55 | 6.2.2008 | 85.00 | 84.17 |
| Nástavba | 196120 | 210000 | -13880 | -5.55 | 6.2.2008 | 85.00 | 84.17 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Technická hodnota jednotlivých skupin vozidla:

THSi= VTHSi ⋅ 100− ZAi⋅100+ZPi104  [%]

Poměrná technická hodnota jednotlivých skupin vozidla:

PTHSi=THSi ⋅ PDSi100  [%]

Technická hodnota vozidla:

THV=i=1nPTHSi  [%]

Tabulka výpočtu technické hodnoty vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTHS[%] | ZA[%] | ZP[%] | THS[%] | PTHS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | 33.00 | 100 | 84.17 | 0.00 | 15.83 | 5.22 |
| Převodovka + přídavná | 7.00 | 100 | 84.17 | 0.00 | 15.83 | 1.11 |
| Přední náprava + řízení | 14.00 | 100 | 84.17 | 0.00 | 15.83 | 2.22 |
| Zadní náprava | 13.00 | 100 | 84.17 | 0.00 | 15.83 | 2.06 |
| Rám s příslušenstvím | 8.00 | 100 | 84.17 | -30.00 | 11.08 | 0.89 |
| Kabina + výbava | 18.00 | 100 | 84.17 | -20.00 | 12.67 | 2.28 |
| Nástavba | 4.00 | 100 | 84.17 | 0.00 | 15.83 | 0.63 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 30.00 * | 0.90 |

* Hodnota zadaná přímo.

Technická hodnota vozidla: 15.31%

Ke dni: 24.10.2019

3.3 Výpočet hodnoty mimořádné výbavy

Celkem HMVi: =  0 Kč

3.4 Stanovení výchozí hodnoty vozidla VHV

Výchozí hodnota vozidla: 662689 Kč

Hodnota je bez DPH

Zdroj databáze IBS Expert.

3.5 Výpočet technické hodnoty vozidla vyjádřen v Kč- THKč

Výpočet technické hodnoty vozidla vyjádřené v Kč:

THKč=THV.VHV100+HMV  [Kč]

Technická hodnota vozidla vyjádřená v Kč: THKč = 101443.00

Ke dni: 24.10.2019

3.6 Určení koeficientu prodejnosti - KP

| Koeficient platnosti OTP: | K1 = 1.00 |
| --- | --- |
| Koeficient poškození vozidla havárií: |  |
| Koeficient počtu držitelů: | K3 = 0.98 |
| Koeficient způsobu provozu vozidla: | K4 = 0.93 |
| Koeficient poptávky trhu: | K5 = 1 |
| Koeficient prodejnosti vozidla: | KP = 0.9114 |

Prodejnost negativně ovlivní výrazná koroze rámu.

# Stanovení koeficientu prodejnosti:

KP = K1 ⋅ K2 ⋅ K3 ⋅ K4 ⋅ K5  [–]

3.7 Výpočet obecné hodnoty vozidla - OH a reprodukční pořizovací hodnoty vozidla RPH

Výpočet obecné hodnoty vozidla:

OH=THKč ⋅ KP  [Kč]

Výpočet reprodukční pořizovací hodnoty vozidla:

RPH= OH+NOb  [Kč]

Obecná hodnota vozidla: 92455.00 Kč

| VHV[Kč] | 662689 |
| --- | --- |
| THKč[Kč] | 101443.00 |
| KP[-] | 0.91 |
| OH[Kč] | 92455.00 |
| RPH[Kč] | --- |

Obecná hodnota vozidla OH [Kč]: je hodnota představující částku, za kterou je vozidlo při volném prodeji na volném trhu v rozhodné době a rozhodném místě prodejné.

Reprodukční pořizovací hodnota vozidla RPH[Kč]: je hodnota představující částku, za kterou je možno  při volném způsobu nákupu na volném trhu v rozhodné době a rozhodném místě pořídit porovnatelné vozidlo.

IV. Závěr

Obecná hodnota vozidla: Nissan NAVARA DC 2.5 DCI 4 WD , SPZ: 3C56902 , výrobní číslo vozidla: VSKCVND4OU0281583, představuje ke dni: 24.10.2019 částku: zaokr.

92 000,-Kč

Slovem: devadesátdvatisíc korun českých

Hodnota je bez DPH

V. Přílohy

VI. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích ze dne 17.11.1987 č.j.1988/87 pro základní obor ekonomika,ceny a odhady motorových vozidel.

Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku.

Znalečné a náhrady nákladů účtuji v souladu s přiloženou likvidací.