Znalec: Ing,Bauer Vladimír, Vráto 78, 370 01 České Budějovice

Žadatel (objednavatel): Správa národního parku Šumava,1.máje 260,Vimperk

Referenční číslo: Ústní dohoda

Znalecký posudek

6996-70/2019

NISSAN X trail 2.0 DCI RZ 3C56715

Počet stránek: 9

Počet odevzdaných vyhotovení: 2

I. Úvodní část

1. Úloha znalce: Určení obecné ceny.

2. Účel posudku: Podklady pro prodej.

3. Datum vyžádaní posudku: 24.10.2019

4. Datum, ke kterému je posudek vypracován: 24.10.2019

5. Podklady pro vypracování posudku:

TP,podklady zadavatele,výchozí ceny AUDATEX,archiv znalce.

II. Nález

2.1 Identifikace vozidla:

| Kategorie vozidla: | užitková vozidla, jejich modifikace, speciální užitková vozidla a jejich podvozky (kategorie N) N1G |
| --- | --- |
| Značka a typ vozidla: | Nissan X-Trail 2.0 DCI |
| Výrobce: | Nissan |
| Rok výroby: | 2007 |
| Zdvihový objem válců motoru: | 1995cm3 |
| Maximální výkon motoru/otáčky: | 110 kW |
| Předepsané palivo: | nafta motorová |
| Datum prvního uvedení do provozu: | 03.12.2007 |
| SPZ: | 3C56715 |
| Držitel dle TP: | Správa národního parku Šumava,1.máje 260,Vimperk |
| Počet předcházejících držitelů: | 1 |
| Technický průkaz č: | UC 338745 |
| Osvědčení OTP č: | nepředložen |
| Poslední platnost TK: | .. |
| Poslední platnost emisní kontroly: | .. |

| Výrobní čísla: | podle TP | na vozidle se zjistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobní číslo vozidla | JN1TCNT31U0014483 | JN1TCNT31U0014483 |
| Výrobní číslo karosérie | - | - |
| Výrobní číslo motoru | M9R | M9R |

Počet ujetých km:

| Dle tachometru: | 214039 |
| --- | --- |
| Dle záznamů držitele: | 214039 |
| Dle odhadu znalce: | 214039 |
| Počet zohledněných km: | 214039 |

2.1.1 Údaje o opravách a poškození vozidla, opravách hlavních skupin a jejich výměně

Dle podkladů zadavatele běžné opravy a údržba.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Dle specifikace výrobce.

2.1.3 Technický stav skupin vozidla

Motor

S ohledem na skutečnost,že vozidlo bylo dlouhodobě odstaveno z provozu a aku baterie neumožňuje start,byl popis proveden na základě vizuální kontroly a ústního podání zadavatele.

Celkový vzhled, čistota:kompletní,nadměrně znečištěn

Olej v  systému mazání:dle měrky dostatečné množství,vizuálně bez mechanických nečistot ,zvýšená spotřeba

Start motoru: opakovaný,obtížný

Volnoběh:nepravidelný

Běh v otáčkách: dtto

Výkon motoru:neměřen

Hlučnost: mírně zvýšená

Kompresní tlaky:neměřeny

Tlak oleje:dle kontrolky bez závad

El.příslušenství:kompletní,zvýšená poruchovost

Chladící systém a chladič:netěsnost charakteru vzlínání

Palivový systém:dtto

Nutná výměna filtru pevných částic

Výfukové potrubí a tlumič výfuku:lokální ohniska počínající koroze,zvýšená kouřivost

Jiné příp. poškození:nezjištěno

Spojka:

Vůle pedálu:úměrná

Ovládací  mechanismus: funkční

Rozjezd vozidla:rovnoměrné

Jiné příp. poškození:nezjištěno

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Převodovka + přídavná

Celkový vzhled, čistota:kompletní,nadměrně znečištěna

Hlučnost:ě zvýšená

Těsnost:netěsnost charakteru vzlínání

Řazení převodových stupňů:zvýšená vůle v kulise řazení

Jiné příp.poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Přední náprava + řízení

Zavěšení/uložení:vůle v toleranci

Nápravnice, most, závěsná ramena:lokální koroze

Pérování, tlumiče pérování:snížená účinnost

Disky kol:lokální mechanické poškození

Jiné příp. poškození:-

Snížený účinek brzd

Řízení:

Vůle zjištěná na volante: v povolené toleranci

Klouby řídícího ústrojenství:úměrné vůle

Převodka řízení:funkční

Jiné příp. poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Zadní náprava

Zavěšení/uložení:vůle v povolené toleranci

Ložiska kol:

-vůle: úměrné

-hlučnost: mírně zvýšená

Nápravnice, most, závěsná ramena:ohniska lokální koroze

Pérování, tlumiče pérování:snížená účinnost

Disky kol:lokální mechanické poškození

Jiné příp. poškození:snížený brzdný účinek provozní brzdy,nefunkční parkovací brzda

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Kabina

Lak:barva černá,lesk výrazně snížený

Poškození:lokální deformace,ohniska koroze

Bodově poškozené čelní sklo

Popraskané plastové díly

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Výbava

Lokální poškození plastových dílů,prosezený sedák řidiče,úměrně znečištěný.

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Pneumatiky

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- lepší: přirážka 100.00 %

III. Posudek

3.1 Výpočet základní amortizace

Doba provozu (měsíce): 142.70

Předpokládaný roční km.výkon: 30000

Koeficient km.výkonu: 0.400

Rozdíl v počtu najetých kilometrů:

RKM=PSKM−PRKM  [km]

Koeficient vlivu skutečně najetých kilometrů:

KAM=RKM . KKM103  [%]

Celková základní amortizace vozidla:

ZA=VTHV−VTHV100⋅ZAV⋅  KAM100+ZAV  [%]

Celková základní amortizace jednotlivých skupin:

ZAi= VTHSi−VTHSi100 . ZAVi KAMi100+ZAVi  [%]

Jestliže se VTHV=100%, celková základní amortizace vozidla:

ZA=100−ZAV . KAM100+ZAV  [%]

3.2 Výpočet technické hodnoty vozidla

Tabulky výpočtů RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Datum uvedení | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | 214039 | 356750 | -142711 | -57.08 | 3.12.2007 | 85.00 | 85.00 |

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Datum uvedení | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | 214039 | 356750 | -142711 | -57.08 | 3.12.2007 | 85.00 | 85.00 |
| Převodovka + přídavná | 214039 | 356750 | -142711 | -57.08 | 3.12.2007 | 85.00 | 85.00 |
| Přední náprava + řízení | 214039 | 356750 | -142711 | -57.08 | 3.12.2007 | 85.00 | 85.00 |
| Zadní náprava | 214039 | 356750 | -142711 | -57.08 | 3.12.2007 | 85.00 | 85.00 |
| Kabina | 214039 | 356750 | -142711 | -57.08 | 3.12.2007 | 85.00 | 85.00 |
| Výbava | 214039 | 356750 | -142711 | -57.08 | 3.12.2007 | 85.00 | 85.00 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Technická hodnota jednotlivých skupin vozidla:

THSi= VTHSi ⋅ 100− ZAi⋅100+ZPi104  [%]

Poměrná technická hodnota jednotlivých skupin vozidla:

PTHSi=THSi ⋅ PDSi100  [%]

Technická hodnota vozidla:

THV=i=1nPTHSi  [%]

Tabulka výpočtu technické hodnoty vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTHS[%] | ZA[%] | ZP[%] | THS[%] | PTHS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | 22.00 | 100 | 85.00 | 0.00 | 15.00 | 3.30 |
| Převodovka + přídavná | 11.00 | 100 | 85.00 | 0.00 | 15.00 | 1.65 |
| Přední náprava + řízení | 11.00 | 100 | 85.00 | 0.00 | 15.00 | 1.65 |
| Zadní náprava | 9.00 | 100 | 85.00 | 0.00 | 15.00 | 1.35 |
| Kabina | 11.00 | 100 | 85.00 | 0.00 | 15.00 | 1.65 |
| Výbava | 33.00 | 100 | 85.00 | 0.00 | 15.00 | 4.95 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 30.00 * | 0.90 |

* Hodnota zadaná přímo.

Technická hodnota vozidla: 15.45%

Ke dni: 24.10.2019

3.3 Výpočet hodnoty mimořádné výbavy

Celkem HMVi: =  0 Kč

3.4 Stanovení výchozí hodnoty vozidla VHV

Výchozí hodnota vozidla: 738900 Kč

Hodnota je bez DPH

Zdroj databáze IBS Expert.

3.5 Výpočet technické hodnoty vozidla vyjádřen v Kč- THKč

Výpočet technické hodnoty vozidla vyjádřené v Kč:

THKč=THV.VHV100+HMV  [Kč]

Technická hodnota vozidla vyjádřená v Kč: THKč = 114160.00

Ke dni: 24.10.2019

3.6 Určení koeficientu prodejnosti - KP

| Koeficient platnosti OTP: | K1 = 0.92 |
| --- | --- |
| Koeficient poškození vozidla havárií: | K2 = 1.0 |
| Koeficient počtu držitelů: | K3 = 1.00 |
| Koeficient způsobu provozu vozidla: | K4 = 1 |
| Koeficient poptávky trhu: | K5 = 1 |
| Koeficient prodejnosti vozidla: | KP = 0.9200 |

Prodejnost negativně ovlivňuje propadlá TP.

# Stanovení koeficientu prodejnosti:

KP = K1 ⋅ K2 ⋅ K3 ⋅ K4 ⋅ K5  [–]

3.7 Výpočet obecné hodnoty vozidla - OH a reprodukční pořizovací hodnoty vozidla RPH

Výpočet obecné hodnoty vozidla:

OH=THKč ⋅ KP  [Kč]

Výpočet reprodukční pořizovací hodnoty vozidla:

RPH= OH+NOb  [Kč]

Obecná hodnota vozidla: 105027.00 Kč

| VHV[Kč] | 738900 |
| --- | --- |
| THKč[Kč] | 114160.00 |
| KP[-] | 0.92 |
| OH[Kč] | 105027.00 |
| RPH[Kč] | --- |

Obecná hodnota vozidla OH [Kč]: je hodnota představující částku, za kterou je vozidlo při volném prodeji na volném trhu v rozhodné době a rozhodném místě prodejné.

Reprodukční pořizovací hodnota vozidla RPH[Kč]: je hodnota představující částku, za kterou je možno  při volném způsobu nákupu na volném trhu v rozhodné době a rozhodném místě pořídit porovnatelné vozidlo.

IV. Závěr

Obecná hodnota vozidla: Nissan X-Trail 2.0 DCI , SPZ: 3C56715 , výrobní číslo vozidla: JN1TCNT31U0014483, představuje ke dni: 24.10.2019 částku: zaokr.

105 000,- Kč

Slovem: stopěttisíc korun českých

Hodnota je bez DPH

V. Přílohy

VI. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.11.1987  č.j.Spr.1988/87 pro základní obor strojírenství, odvětví konstrukce motorových vozidel a dále pro základní obor ekonomika. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku.

Znalečné účtuji v souladu s přiloženou likvidací