Znalec: Ing.Bauer Vladimír, Vráto 78, 370 01 České Budějovice

Žadatel (objednavatel): Správa národního parku Šumava

Referenční číslo: Ústní dohoda

Znalecký posudek

7026-20/2020

Z 7340 s Q 45 RZ PT 4366

Počet stránek: 10

Počet odevzdaných vyhotovení: 2

I. Úvodní část

1. Úloha znalce: Určení obecné ceny.

2. Účel posudku: dtto

3. Datum vyžádaní posudku: 21.7.2020

4. Datum, ke kterému je posudek vypracován: 21.7.2020

5. Podklady pro vypracování posudku:

TP,podklady zadavatele,výchozí ceny AUDATEX,archiv znalce.

II. Nález

2.1 Identifikace vozidla:

| Kategorie vozidla: | traktory a pojízdné účelové stroje (kategorie T,S,R) |
| --- | --- |
| Značka a typ vozidla: | Zetor 7340 |
| Výrobce: | Zetor |
| Rok výroby: | 1998 |
| Zdvihový objem válců motoru: | 3922 cm3 |
| Maximální výkon motoru/otáčky: | 57 kW |
| Předepsané palivo: | Nafta motorová |
| Datum prvního uvedení do provozu: | 08.01.1998 |
| SPZ: | PT 4366 |
| Držitel dle TP: | Správa národního parku Šumava |
| Počet předcházejících držitelů: | 1 |
| Technický průkaz č: | AN226148 |
| Osvědčení OTP č: | nepředložen |
| Platnost TK do: | 14.08.2022 |
| Platnost emisní kontroly do: | 14.08.2022 |

| Výrobní čísla: | podle TP | na vozidle se zjistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobní číslo vozidla | 4301 | 4301 |
| Výrobní číslo karosérie | - | - |
| Výrobní číslo motoru | typ Z 7301 | typ Z 7301 |

Počet ujetých km:

| Dle tachometru: | nezjištěn |
| --- | --- |
| Dle záznamů držitele: | nezjištěn |
| Dle odhadu znalce: | nezjištěn |
| Počet zohledněných km: | nezohledněn |

2.1.1 Údaje o opravách a poškození vozidla, opravách hlavních skupin a jejich výměně

Dle podkladů zadavatele běžné opravy a údržba.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Posilovač řízení

Světlomety př. dálk. přídavné

Uzávěrka diferenciálu

Závěs přední 1 bodový

Závěs zadní 1 a 3 bodový

Zrcátka vnější mech. stavitelná

Mimořádná:

Čelní nakladač Quick Q  45,hydraulická ramena,čelní vývod

2.1.3 Technický stav skupin vozidla

Motor s příslušenstvím

S ohledem na skutečnost,že vozidlo bylo dlouhodobě odstaveno z provozu a aku baterie neumožňuje start,byl popis proveden na základě vizuální kontroly a ústního podání zadavatele.

Celkový vzhled, čistota:kompletní,nadměrně znečištěn

Olej v  systému mazání:dle měrky dostatečné množství,vizuálně bez mechanických nečistot ,zvýšená spotřeba,netěsnost hlav válců a vík ventilů rozvodů

Start motoru: opakovaný,obtížný

Volnoběh:nepravidelný

Běh v otáčkách: dtto

Výkon motoru:neměřen

Hlučnost: mírně zvýšená

Kompresní tlaky:neměřeny

Tlak oleje:dle kontrolky bez závad

El.příslušenství:kompletní,zvýšená poruchovost

Chladící systém a chladič:netěsnost charakteru vzlínání

Palivový systém:dtto

Výfukové potrubí a tlumič výfuku:lokální ohniska počínající koroze

Jiné příp. poškození:nezjištěno

Spojka:

Vůle pedálu:úměrná

Ovládací  mechanismus: funkční

Rozjezd vozidla:rovnoměrné

Jiné příp. poškození:nezjištěno

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Převodovka a zadní náprava

Celkový vzhled, čistota:kompletní,nadměrně znečištěna

Hlučnost: zvýšená

Těsnost:netěsnost charakteru úkapu

Řazení převodových stupňů:zvýšená vůle v kulise řazení,nepřesné

Jiné příp.poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Přední hnací náprava a řízení

Zavěšení/uložení:vůle v toleranci

Nápravnice, most, závěsná ramena:lokální koroze

Pérování, tlumiče pérování:snížená účinnost

Disky kol:lokální mechanické poškození

Jiné příp. poškození:-

Řízení:

Vůle zjištěná na volante: v povolené toleranci

Klouby řídícího ústrojenství:úměrné vůle

Převodka řízení:funkční

Jiné příp. poškození:-

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Kabina, ochranný rám, skla kabiny, topení

Lak:barva červená,lesk výrazně snížený

Poškození:lokální deformace,ohniska koroze

Bodově poškozené čelní sklo

Popraskané plastové díly

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Výbava vč. kapotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka

Interiér nadměrně znečištěn a opotřeben,lokální deformace blatníků,zvýšená poruchovost elektroinstalace.

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Hydraulika, závaží

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

Pneumatiky

Zhodnocení technického stavu skupiny:

- úměrný době provozu a počtu ujetých km

III. Posudek

3.1 Výpočet základní amortizace

Doba provozu (měsíce): 270.43

Předpokládaný roční km.výkon: 0

Koeficient km.výkonu: 0.000

Rozdíl v počtu najetých kilometrů:

RKM=PSKM−PRKM  [km]

Koeficient vlivu skutečně najetých kilometrů:

KAM=RKM . KKM103  [%]

Celková základní amortizace vozidla:

ZA=VTHV−VTHV100⋅ZAV⋅  KAM100+ZAV  [%]

Celková základní amortizace jednotlivých skupin:

ZAi= VTHSi−VTHSi100 . ZAVi KAMi100+ZAVi  [%]

Jestliže se VTHV=100%, celková základní amortizace vozidla:

ZA=100−ZAV . KAM100+ZAV  [%]

3.2 Výpočet technické hodnoty vozidla

Tabulky výpočtů RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Datum uvedení | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | nezohledněn | nezohledněn | nezohledněn | 0.00 | 8.1.1998 | 80.00 | 80.00 |

Skupina ; PSKM [km] ; PRKM [km] ; RKM [km] ; KAM [%] ;Datum uvedení ; ZAV [%] ; ZA [%]

| Motor s příslušenstvím | nezohledněn | nezohledněn | nezohledněn | 0.00 | 8.1.1998 | 80.00 | 80.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Převodovka a zadní náprava | nezohledněn | nezohledněn | nezohledněn | 0.00 | 8.1.1998 | 80.00 | 80.00 |
| Přední hnací náprava a řízení | nezohledněn | nezohledněn | nezohledněn | 0.00 | 8.1.1998 | 80.00 | 80.00 |
| Kabina, ochranný rám, skla kabiny, topení | nezohledněn | nezohledněn | nezohledněn | 0.00 | 8.1.1998 | 80.00 | 80.00 |
| Výbava vč. kapotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka | nezohledněn | nezohledněn | nezohledněn | 0.00 | 8.1.1998 | 80.00 | 80.00 |
| Hydraulika, závaží | nezohledněn | nezohledněn | nezohledněn | 0.00 | 8.1.1998 | 80.00 | 80.00 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Technická hodnota jednotlivých skupin vozidla:

THSi= VTHSi ⋅ 100− ZAi⋅100+ZPi104  [%]

Poměrná technická hodnota jednotlivých skupin vozidla:

PTHSi=THSi ⋅ PDSi100  [%]

Technická hodnota vozidla:

THV=i=1nPTHSi  [%]

Tabulka výpočtu technické hodnoty vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTHS[%] | ZA[%] | ZP[%] | THS[%] | PTHS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor s příslušenstvím | 16.00 | 100 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 3.20 |
| Převodovka a zadní náprava | 27.00 | 100 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 5.40 |
| Přední hnací náprava a řízení | 32.00 | 100 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 6.40 |
| Kabina, ochranný rám, skla kabiny, topení | 12.00 | 100 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 2.40 |
| Výbava vč. kapotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka | 4.00 | 100 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0.80 |
| Hydraulika, závaží | 6.00 | 100 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 1.20 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 20.00 | 0.60 |

Technická hodnota vozidla: 20.00%

Ke dni: 21.7.2020

3.3 Výpočet hodnoty mimořádné výbavy

Čelní nakladač Quick Q  45,hydraulická ramena,čelní vývod

Zhodnocení technického stavu mimořádné výbavy:

- úměrný době provozu a počtu najetých km:

| Druh a technický stav | ZA[%] | ZP[%] | THS[%] | VHMV[Kč] | HMV[Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čelní nakladač Quick Q 45,hydraulická ramena,čelní vývod | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 202000.00 | 40400.00 |

Celkem HMVi: 40400.00 [Kč]

Technická hodnota mimořádné výbavy:

THMVi=100−ZAi . 100+ZPi100 [%]

Hodnota mimořádné výbavy jednotlivých skupin:

HMVi=THMVi . VHMVi100 [Kč]

Hodnota mimořádné výbavy:

HMV=i=1nHMVi[Kč]

3.4 Stanovení výchozí hodnoty vozidla VHV

Výchozí hodnota vozidla: 655600 Kč

Hodnota je bez DPH

Zdroj databáze IBS Expert.

3.5 Výpočet technické hodnoty vozidla vyjádřen v Kč- THKč

Výpočet technické hodnoty vozidla vyjádřené v Kč:

THKč=THV.VHV100+HMV  [Kč]

Technická hodnota vozidla vyjádřená v Kč: THKč = 171520.00

Ke dni: 21.7.2020

3.6 Určení koeficientu prodejnosti - KP

| Koeficient platnosti OTP: | K1 = 1.05 |
| --- | --- |
| Koeficient poškození vozidla havárií: | K2 = 1.0 |
| Koeficient počtu držitelů: | K3 = 0.98 |
| Koeficient způsobu provozu vozidla: | K4 = 1 |
| Koeficient poptávky trhu: | K5 = 1 |
| Koeficient prodejnosti vozidla: | KP = 1.0290 |

# Stanovení koeficientu prodejnosti:

KP = K1 ⋅ K2 ⋅ K3 ⋅ K4 ⋅ K5  [–]

3.7 Výpočet obecné hodnoty vozidla - OH a reprodukční pořizovací hodnoty vozidla RPH

Výpočet obecné hodnoty vozidla:

OH=THKč ⋅ KP  [Kč]

Výpočet reprodukční pořizovací hodnoty vozidla:

RPH= OH+NOb  [Kč]

Obecná hodnota vozidla: 176494.00 Kč

| VHV[Kč] | 655600 |
| --- | --- |
| THKč[Kč] | 171520.00 |
| KP[-] | 1.03 |
| OH[Kč] | 176494.00 |
| RPH[Kč] | --- |

Obecná hodnota vozidla OH [Kč]: je hodnota představující částku, za kterou je vozidlo při volném prodeji na volném trhu v rozhodné době a rozhodném místě prodejné.

Reprodukční pořizovací hodnota vozidla RPH[Kč]: je hodnota představující částku, za kterou je možno  při volném způsobu nákupu na volném trhu v rozhodné době a rozhodném místě pořídit porovnatelné vozidlo.

IV. Závěr

Obecná hodnota vozidla: Zetor 7340 , SPZ: PT 4366 , výrobní číslo vozidla: 4301, představuje ke dni: 21.7.2020 částku: zaokr.

176 000,- Kč

Slovem: stosedumdesátšesttisíc korun českých

Hodnota je bez DPH

V. Přílohy

VI. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích ze dne 17.11.1987 č.j.1988/87 pro základní obor ekonomika,ceny a odhady motorových vozidel.

Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku.

Znalečné a náhrady nákladů účtuji v souladu s přiloženou likvidací.