V souvislosti s lidskými aktivitami v povodí dochází ke zvyšování množství materiálu vstupujících do toku z celé plochy povodí. V případě náhlého vzniku velkého množství splavenin dochází k poškozování biotopu perlorodky říční. V částech toku s nižším procentickým spádem nebo na vnější straně meandrů, kde je nižší unášecí síla proudu, splaveniny sedimentují a silnou vrstvou zcela překrývají dno toku. Způsobují tak zanášení intersticiálu dna - drobných prostor v zrnitém substrátu (Buddensiek 1995, Geist & Auerswald 2007). Významný zdroj materiálu představují erozní strže, boční nátrže, příkopy odvodnění (zejména lesnického) a nedostatečné zabezpečení revitalizačních úprav.

Dle plánu opatření Záchranného programu perlorodky říční v ČR, dle kap. 3.1.2 Zlepšení kvality vody a protierozní opatření pro lokalitu Blanice je pro udržení optimálního stavu pro rozmnožování perlorodky říční a pstruha potočního, zapotřebí provádět pravidelnou údržbu koryta hlavního toku. Tím se rozumí průběžné odstraňování vytipovaných nežádoucích zátarasů z koryta, zejména těch, které se nacházejí těsně nad koloniemi perlorodek a v případě potřeby haťování meandrů či provádění jiných opatření (např. proti nepříznivému působení ledových jevů) za účelem ochrany kolonií perlorodek i trdlišť pstruhů.

Dle plánu zásahů schváleného plánu péče o území NPP Blanice a Prameniště Blanice (kap 3.1.1 b) péče o vodní toky) je nutné odstraňovat nátrže břehů meandrů. Cílem je omezit erozi břehů, zabránit protržení meandrů a vzniku odstavených ramen se stagnující vodou.

Dle SDO pro předmět ochrany 1029 perlorodku říční, patří mezi dlouhodobé zásady péče:

- zlepšování teplotních a potravních podmínek v povodí toků s výskytem perlorodky (louky, prameniště, pramenné stružky)

- ochrana před znečišťujícími látkami a uvolňovanými jemnými sedimenty (dosáhnout parametrů kvality vodního prostředí, které odráží nároky předmětu ochrany (viz příloha 6.5 Parametry prostředí pro PO perlorodka říční)

- podpora populace pstruha a jeho přirozené reprodukce, aktivní podpora početnosti populace perlorodky polopřirozeným odchovem v lokalitách s nezabezpečenou populací

Impulzem pro konání bylo mimo jiné i jednání v roce 2015 mezi Správou NP Šumava, MŽP a OPK. viz zápis v příloze.